信息类项目技术需求表

| 项目 | 江北区中医院信息化运维服务采购 |
| --- | --- |
| 服务名称 | 江北区中医院信息化运维服务 |
| 数量 | 壹年 |
| 项目情况及技术要求 | 详见附件《招标技术需求》 |
| 投标人特定资格条件 | 无 |
| 付款方式 | 进入服务满6个月支付合同价40%，余款在服务结束后30天内一次性支付。 |
| 知识产权 | 不涉及 |
| 其他补充事宜 | 服务结束后，需提供详细服务报告，并提供2个月服务移交配合。 |

# 招标技术需求

## 运维服务背景

重庆市江北中医院信息化建设始于2015年系统，包括计算机有线/无线网络、安全等级保、数据中心基础设施、计算及存储、私有云、视频会议系统等。并于2015年相继投入使用。系统经历多年应用，信息化建设仍不断扩大，内容不断充实、应用层不断推广。为进一步加强重庆市江北中医院信息系统的维护服务，确保各信息化系统的正常运作，提出运维服务需求。

## 运维需求

为解决重庆市江北中医院信息系统的实际问题，保证系统的安全、稳定、高效运行。维服务需求如下：

- 设备及应用系统的监控：需提供一套监控平台，对院内主要的信息化资产进行统一 和监控，实时了解设备及软件运行状态，即时发现当前系统存在的问题及风险。

- 快速的系统故障恢复：发现故障后能决速的解决各类软、硬件故障，减少故障带来 的经济损失和社会影响。

- 提前分析预防风险：定期对现有系统进行分析，提前预判存在的各类风险，做到防 患于未燃。

- 加强日常保养，降低长期运行成本：定期全面对设备进行检测保养工作。通过措施 以保障系统能长期稳定的运行，减少系统和设备的故障发生频率，延长系统使用 寿命，充分发挥己有投资的使用价值，降低系统单位时间的运行成本。

- 缩减管理运维成本：降低日常开支、缩减管理成本，让医院人员将更多的精力和资 源投入到冶病救人、提高效率上。

- 维保期内1000元及以下的设备或单次发生金额在1000以下的维修费用，由乙方支付，甲方不再支付。

- 提供每月一次的网络安全检查、数据库(院内在用的所有数据)巡检以及其他所列设备的巡检，出具相应报告及对检查所列出风险的对应处理。

- 重大节假日/关键事件期间或当客户对系统进行重大操作时，提供值守保障支持服务。重大事件保障服务并非是对已发生问题的处理，而是一种预防性的保障支持服务。

- 在已发生网络安全事件时，结合应急响应的溯源分析结果 ，增加司法鉴定环节，将溯源结果固定为具有法律效力的证据。

- 客户出现灾难性事件时，组织专家团队进行灾难恢复。

- 帮助业主实现系统级、数据库级迁移和整合，实现系统高效运行。

- 每月对医院在用的所有数据库进行巡检，每季度进行数据灾难恢复演练，并出具加盖公司报告。

- 帮助医院搭建基于Oracle的双活解决方案，包含Datagurd、RAC并设置相应备份策略。

- 运维范围：计算机网络系统、计算机存储与服务器系统、机房基础设备、数据库。

## 技术要求

### 运维管理平台要求

由中标人提供一套运维管理平台，对院内主要的信息化资产进行统一监控和管理，实时了解设备及软件运行状态，即时发现当前系统存在的问题及风险。

软件功能要求：

- 系统架构：采用B/S架构，支持大规模设备管理能力，可管理设备≥10000台网元。

- 管理范围要求：支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储等。

- 系统安全性要求：提供分权功能，为不同的用户、角色分配不同的操作权限。

- 设备管理协议：支持SNMP、IPMI、Agent，同一设备支持同时多个协议管理。

- 故障管理要求：支持7x24小时对全网设备告警的里衬监控，并支持Email、SMS等形式的告警通知。系统支持告警分级。支持告警屏蔽。

- 应用监控：支持基于icmp、tcp、udp、web等方式应用监控，并支持配置定时任务。

- 运维及审计：支持在线运维工具，支持SSH、TELNET、RDP、TELNET等协议，支持运维审计，对所有运维操作进行录屏。

- 处理建议及知识库：基于设备告警，自动提示处置建议。用户可根据实际告警手动查询技术知识库，知识库在线更新，提供服务期内免费技术知识库在线查询服务。

- 供应商管理：支持创建、新建、维护供应商，提供供应商服务权限管理，供应商服务人员线上可处理工单。支持对工单进行质量督导。

- 工单和流程审批：提供待办、工单、流程创建，支持基于工单的流程审批。确保业务变更符合院内流程。

- 云上服务：提供创建云工单，满足云上专家通过工单远程处理故障、业务配置变更，并提供审计记录。

- 资质要求：提供计算机软件著作权复印件。

- 配置要求：配置500台设备管理许可，100个应用监控许可。含配套的正版或开源操作系统及数据库，禁止使用盗版。

### 服务要求

| 大项 | 服务名称 | 要求描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应运维 | 在线咨询 | 提供7x24x30M响应电话及互联网在线咨询服务。 |  |
|  | 远程协助 | 提供7x24x30M响应在线远程协助，通过SSH、RDP、VNC等互联网远程运维手段远程协助解决问题及业务变更。 |  |
|  | 现场服务 | 提供7x24x2H到场现场技术服务，提供排错、割接、测试等流程服务 |  |
|  | 备件服务 | 核心交换机、汇聚交换机、出口防火墙、服务器、存储提供7x24x2小时备件服务，其它设备提供7x24xND备件服务。 |  |
| 主动运维 | 基线配置 | 合同签定后，7天内对当前设备、资产进行配置梳理，规范配置。整理配置模板，确保配置合理，规范。 |  |
|  | 健康检查 | 每月一次对客户在网运行设备进行健康检查，发现运行中潜在的问题。并提出整改建议。 |  |
|  | 安全预警 | 提供定期及不定期的安全预警服务。 |  |
|  | 版本维护 | 每季度一次定期版本维护，如有严重安全BUG，补丁版本发布后应在3天内组织修复。 |  |
| 应急响应 | 应急响应 | 紧急事件，提供应急响应服务，提供专家技术团队处置相关突发事件。 |  |
|  | 安全响应 | 客户系统出现安全紧急事件时，配合提供安全应急服务，包含不仅限于提供安全设备、系统加固、溯源取证、立案调查等配合。 |  |
|  | 灾难恢复 | 客户出现灾难性事故，组织专业团队进行灾难恢复 |  |
| 硬件保固 | 设备维修 | 维保期内1000元及以下的设备或单次发生金额在1000以下的维修费用，由乙方支付，甲方不再支付。 |  |
| 咨询规划 | 风险评估 | 合同签定之日起15天内，对甲方现有架构及系统进行风险评估，并提出整体规划建议及风险防范建议。 |  |
| 安全专项 | 渗透测试 | 每季度一次对客户系统进行一次漏洞安全测试，并提供测试报告及整改建设。 |  |

## 服务团队资质要求

| 大项 | 资质名称 | 数量 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络系统 | 华为HCIE | 2名 | 提供证书复印件 |
|  | 华为HCNP | 2名 |  |
| 计算及存储系统 | Redhat RHCE | 2名 |  |
|  | Vmware VCP | 1名 |  |
| 数据库 | Orace OCM | 1名 |  |
| 智能化 | 智能建筑弱电工程师从业资格证 | 2名 |  |